ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

| ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА - эффективный процесс, используемый в различных отраслях промышленности для резки чёрных и цветных металлов и сплавов с высокими производительностью, точностью и качеством реза. |  |
| --- | --- |
| СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА плазменной резки заключается в локальном интенсивном расплавлении разрезаемого металла в объеме полости реза теплотой, генерируемой сжатой дугой, и удалении жидкого металла из полости высокоскоростным плазменным потоком, вытекающим из канала сопла плазматрона. Точность заготовок и их предельные отклонения от прямолинейности должны соответствовать ГОСТ 14792-80. |  |

| ### Аппараты воздушно-плазменной резки “АПР”, производитель “ЭНЕРГОТЕХНИКА” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПР-40 | АПР-60 | АПР-90 | АПР-91 | АПР-140 | АПР-150 |
| Напряжение питания, В | 220 | 380 +5, -10% (3 фазы) |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 16 | 20 | 14 | 25 | 29 |
| Толщина разрезаемого металла, Мах., мм | 8 | 18 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| Качественный рез, мм | 6 | 10-12 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| Ток резки, А | 25 / 35 | 40 / 60 | 60 / 90 | 60 / 100 | 70 / 130 | 50/100/150 |
| ПВ, % | 100 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 80/80 | 70 / 60 | 100/100/85 |
| Давление воздуха, атм | 3 - 5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 |
| Расход воздуха, л/мин | 100 | 170 | 180 | 180 | 210 | 210 |
| Плазмотрон ф-мы:* 1.TBi или 2.Trafimet | S 45 | А 90 CB 70 | А 90 A 101 | А 90 A 101 | А 140 А 141 | А 140 А 141 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 320x400x625 | 535х320х625 | 535х320х625 | 550x420x820 | 550x420x820 | 640х420х820 |
| Масса, кг | 40 | 60 | 90 | 100 | 125 | 150 |
| ###### ЦЕНА с НДС 18 % | 36 500,00 | 59 000,00 | 72000,00 | 84000,00 | 97 500,00 | 118 800,00 |

В комплект входит: источник,  плазмотрон с евроразъемом, зажим на массу,

комплект расходных материалов (5 сопел + 5 катодов).

Гарантия 1 год. Осуществляем  постгарантийное обслуживание и поставку расходных материалов.

| Цены на плазмотроны и комплектующие (с ндс 18%) в руб. : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПР-40 | АПР-60 | АПР-90 | АПР-91 | АПР-140 | АПР-150 |
| Плазмотрон 6 метров | 8500,00* | 11000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13800,00 | 13800,00 |
| Плазмотрон 12 метров |  |  | 15500,00 | 15500,00 | 15990,00 | 15990,00 |
| Головка плазмотрона | 3957.00 | 4800,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6900,00 | 6900,00 |
| Насадка защитная | 510,00 | 480,00 | 880,00 | 880,00 | 890,00 | 890,00 |
| Насадка пружинная | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Каретка роликовая | 990,00 | 1200,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| Набор балеринок | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| Диффузор воздушный | 450,00 | 420,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| Катод | 95,00 | 69,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Сопло | 95,00 | 69,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

*- к АПР-40 плазмотрон 4 метра.

Цены действительны с 01. 01.2011 года.